FURADEIRA DE IMPACTO SEM FIO

MANUAL

Instruções

AVISOS GERAIS DE SEGURANÇA PARA FERRAMENTAS ELÉTRICAS

⚠ ATENÇÃO! Leia todos os avisos de segurança, instruções, ilustrações e especificações fornecidas com esta ferramenta elétrica. O não cumprimento de todas as instruções listadas abaixo pode resultar em choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves.

Guarde todos os avisos e instruções para referência futura.

O termo "ferramenta elétrica" nos avisos refere-se à sua ferramenta elétrica com rede elétrica (com fio) ou à bateria (sem fio).

1) Segurança na área de trabalho

- Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada. Áreas bagunçadas ou escuras favorecem acidentes.

- Não opere ferramentas elétricas em atmosferas explosivas, como na presença de líquidos inflamáveis, gases ou poeira. Ferramentas elétricas produzem faíscas que podem incendiar poeira ou fumaça.

- Mantenha crianças e pessoas afastadas enquanto opera uma ferramenta elétrica. Distrações podem fazer você perder o controle da ferramenta.

2) Segurança elétrica

- Os plugues de ferramentas elétricas devem combinar com a tomada. Nunca modifique o plugue de nenhuma forma. Não use nenhum adaptador com ferramentas elétricas aterradas. Plugues não modificados e tomadas correspondentes reduzem o risco de choque elétrico.

- Evite contato corporal com superfícies aterradas ou aterradas, como canos, radiadores, fogões e geladeiras. Há um risco aumentado de choque elétrico se seu corpo estiver aterrado ou aterrado.

- Não exponha ferramentas elétricas à chuva ou condições úmidas. A entrada de água em uma ferramenta elétrica aumenta o risco de choque elétrico.

- Nunca use o cabo para carregar, puxar ou desconectar a ferramenta elétrica. Mantenha o cabo longe de calor, óleo, bordas afiadas ou partes móveis. Cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de choque elétrico.

- Ao operar uma ferramenta elétrica ao ar livre, utilize uma extensão adequada para uso externo. O uso de um cabo adequado para uso externo reduz o risco de choque elétrico.

- Se operar uma ferramenta elétrica em local úmido for inevitável, use uma fonte protegida por dispositivo de corrente residual (RCD). O uso de um RCD reduz o risco de choque elétrico.

3) Segurança pessoal

- Fique alerta, preste atenção no que está fazendo e use o bom senso ao usar uma ferramenta elétrica. Não use uma ferramenta elétrica enquanto estiver cansado ou sob efeito de álcool ou drogas. Um momento de desatenção ao operar ferramentas elétricas pode resultar em ferimentos pessoais graves.

- Use equipamentos de proteção individual. Sempre use proteção para os olhos. Equipamentos de proteção como máscara contra poeira, sapatos antiderrapante, capacete ou proteção auditiva usados em condições adequadas reduzem lesões pessoais.

- Evite começos acidentais. Certifique-se de que o botão esteja na posição desligada antes de conectar à fonte de energia e/ou bateria elétrica, pegar ou carregar a ferramenta. Carregar ferramentas elétricas com o dedo no botão ou energizar ferramentas elétricas que têm o botão ligado pode causar acidentes.

- Remova qualquer chave ou chave de ajuste antes de ligar a ferramenta elétrica. Uma chave inglesa ou uma chave deixada presa a uma parte giratória da ferramenta elétrica pode causar lesão pessoal.

- Mantenha o equilíbrio e o equilíbrio adequados o tempo todo. Isso permite um melhor controle da ferramenta elétrica em situações inesperadas.

- Não use roupas largas ou joias. Mantenha seu cabelo e roupas longe de partes móveis. Roupas largas, joias ou cabelos longos podem ficar presos em partes móveis.

- Se forem fornecidos dispositivos para a conexão das instalações de extração e coleta de poeira, certifique-se de que estejam conectados e usados corretamente. O uso de coleta de poeira pode reduzir os riscos relacionados à poeira.

- Não deixe que a familiaridade adquirida com o uso frequente das ferramentas faça você se tornar complacente e ignorar os princípios de segurança das ferramentas. Uma ação descuidada pode causar ferimentos graves em uma fração de segundo.

4) Uso e cuidado com ferramentas elétricas

- Não force a ferramenta elétrica. Use a ferramenta elétrica correta para sua aplicação. A ferramenta elétrica correta fará o trabalho melhor e de forma mais segura na velocidade para a qual foi projetada.

- Não use a ferramenta elétrica se o botão não ligar e desligar. Qualquer ferramenta elétrica que não possa ser controlada com o botão é perigosa e precisa ser reparada.

- Desconecte o plugue da fonte de energia e/ou remova a bateria de bateria, se puder ser removível, da ferramenta elétrica antes de fazer qualquer ajuste, trocar acessórios ou guardar ferramentas elétricas. Essas medidas preventivas de segurança reduzem o risco de ligar a ferramenta elétrica acidentalmente.

- Guarde as ferramentas elétricas ociosas fora do alcance das crianças e não permita que pessoas que não conhecem a ferramenta elétrica ou essas instruções operem a ferramenta. Ferramentas elétricas são perigosas nas mãos de usuários não treinados.

- Mantenha ferramentas elétricas e acessórios. Verifique se há desalinhamento ou entravamento de peças móveis, quebra de peças e qualquer outra condição que possa afetar o funcionamento da ferramenta elétrica. Se danificada, mande consertar a ferramenta elétrica antes de usar. Muitos acidentes são causados por ferramentas elétricas mal conservadas.

- Mantenha as ferramentas de corte afiadas e limpas. Ferramentas de corte bem mantidas com bordas afiadas têm menos chance de travar e são mais fáceis de controlar.

- Use a ferramenta elétrica, acessórios e peças de ferramenta, etc., de acordo com estas instruções, levando em conta as condições de trabalho e o trabalho a ser realizado. O uso da ferramenta elétrica para operações diferentes daquelas pretendidas pode resultar em uma situação perigosa.

- Mantenha as alças e superfícies de contato secas, limpas e livres de óleo e gordura. Alças e superfícies de contato escorregadias não permitem o manuseio e controle seguros da ferramenta em situações inesperadas.

5) Uso e cuidado com ferramentas de bateria

- Recarregue apenas com o carregador especificado pelo fabricante. Um carregador adequado para um tipo de pacote de baterias pode criar risco de incêndio quando usado com outro pacote de baterias.

- Use ferramentas elétricas apenas com baterias especificamente designadas. O uso de outros pacotes de bateria pode criar risco de ferimentos e incêndios.

- Quando o conjunto de baterias não estiver em uso, mantenha-o longe de outros objetos metálicos, como clipes de papel, moedas, chaves, pregos, parafusos ou outros pequenos objetos metálicos, que possam fazer conexão de um terminal para outro. Causar curto-circuito nos terminais da bateria pode causar queimaduras ou incêndio.

- Em condições abusivas, o líquido pode ser ejetado da bateria; evite contato. Se ocorrer contato acidentalmente, lave com água. Se estiver em contato líquido com os olhos, também procure ajuda médica. Líquido ejetado da bateria pode causar irritação ou queimaduras.

- Não use baterias ou ferramentas danificadas ou modificadas. Baterias danificadas ou modificadas podem apresentar comportamentos imprevisíveis, resultando em incêndio, explosão ou risco de lesão.

- Não exponha um pacote de baterias ou ferramenta a incêndios ou a temperaturas excessivas. A exposição ao fogo ou temperatura acima de 130 °C pode causar explosão.

- Siga todas as instruções de carregamento e não carregue o pacote de baterias ou ferramenta fora da faixa de temperatura especificada nas instruções. Carregar incorretamente ou em temperaturas fora da faixa especificada pode danificar a bateria e aumentar o risco de incêndio.

6) Manutenção

- Faça a manutenção da sua ferramenta elétrica com um técnico qualificado, usando apenas peças de reposição idênticas. Isso garantirá que a segurança da ferramenta elétrica seja mantida.

- Nunca faça manutenção em baterias danificadas. A manutenção dos pacotes de bateria deve ser realizada apenas pelo fabricante ou por provedores autorizados

AVISOS DE SEGURANÇA DE BATERIA

Guarde estas instruções.

⚠ CUIDADO!

Use apenas baterias originais genuínas. O uso de baterias não originais, ou baterias que foram alteradas, pode resultar no estouramento da bateria, causando incêndios, ferimentos pessoais e danos. Também anula a garantia da ferramenta e áreas carregadas e escuras podem causar acidentes.

⚠ Manutenção!

- Não desmonte, abra ou rasgue células ou baterias secundárias.

- Mantenha as baterias fora do alcance das crianças. O uso da bateria pelas crianças deve ser supervisionado. Especialmente mantenha baterias pequenas fora do alcance de crianças pequenas.

- Procure imediatamente orientação médica se uma célula ou bateria tiver sido engolida.

- Não exponha células ou baterias ao calor ou ao fogo. Evite guardar sob luz solar direta.

- Não cause curto-circuito em uma célula ou bateria. Não armazene células ou baterias de forma desordenada em uma caixa ou gaveta, onde possam se curto-circuitar ou causar curto-circuito por outros objetos metálicos.

- Não remova uma célula ou bateria de sua embalagem original até que seja necessário para uso.

- Não submeta células ou baterias a choques mecânicos.

- Em caso de vazamento de célula, não permita que o líquido entre em contato com a pele ou os olhos. Se houver contato, lave a área afetada com grandes quantidades de água e procure orientação médica.

- Não use nenhum carregador além do especificamente fornecido para uso com o equipamento.

- Observe as marcas de mais (+) e menos (-) na célula, bateria e equipamentos e garanta o uso correto.

- Não use nenhuma célula ou bateria que não seja projetada para uso com o equipamento.

- Não misture células de diferentes fabricações, capacidades, tamanhos ou tipos dentro de um dispositivo.

- Sempre compre a bateria recomendada pelo fabricante do dispositivo para o equipamento.

- Mantenha as células e baterias limpas e secas.

- Limpe os terminais da célula ou da bateria com um pano limpo e seco se eles ficarem sujos.

- Células secundárias e baterias precisam ser carregadas antes de serem usadas. Sempre use o carregador correto e consulte as instruções do fabricante ou o manual do equipamento para instruções corretas de carregamento.

- Não deixe a bateria com carga prolongada quando não estiver em uso.

- Após longos períodos de armazenamento, pode ser necessário carregar e descarregar as células ou baterias várias vezes para obter o máximo desempenho.

- Mantenha a literatura original do produto para referência futura.

- Use a célula ou bateria apenas na aplicação para a qual foi destinado.

- Sempre que possível, remova a bateria do equipamento quando não estiver em uso.

- Descarte tudo corretamente.

Dicas para manter a vida máxima da bateria

- Carregue o conjunto da bateria antes de descarregar completamente. Sempre pare a operação da ferramenta e carregue o conjunto da bateria quando notar menos potência da ferramenta.

- Nunca recarregue um conjunto de bateria totalmente carregado. Sobrecarregar reduz a vida útil da bateria.

- Carregue o conjunto de bateria com temperatura ambiente entre 10°C-40°C (50°F-104°F). Deixe o conjunto de bateria quente esfriar antes de carregá-lo.

- Carregue o conjunto de bateria se não usá-lo por um longo período (mais de seis meses).

Instruções importantes de segurança para conjunto de bateria

- Antes de usar o conjunto de bateria, leia todas as instruções e marcações de aviso no carregador de bateria, bateria e no produto que utiliza bateria.

- Não desmonte o conjunto da bateria.

- Se o tempo de operação tiver se tornado excessivamente menor, pare imediatamente. Isso pode resultar em risco de superaquecimento, possíveis queimaduras e até mesmo explosão.

- Se o eletrólito entrar nos seus olhos, enxágue-os com água cristalina e procure atendimento médico imediatamente. Isso pode resultar na perda da visão.

- Não cause curto-circuito no conjunto da bateria:

  - Não toque nos terminais com nenhum material condutor.

  - Evite guardar conjuntos de bateria em um recipiente junto com outros objetos metálicos, como pregos, moedas, etc.

  - Não exponha o conjunto da bateria à água ou à chuva.

  - Um curto-circuito na bateria pode causar um grande fluxo de corrente, superaquecimento, possíveis queimaduras e até mesmo uma pane.

- Não armazene a ferramenta e o conjunto da bateria em locais onde a temperatura possa atingir ou ultrapassar 50°C (122°F).

- Não incinere o conjunto da bateria, mesmo que ele esteja gravemente danificado ou completamente desgastado. O conjunto da bateria pode explodir em um incêndio.

- Tenha cuidado para não deixar cair ou bater na bateria.

- Não use uma bateria danificada.

- Siga as regulamentações locais relacionadas ao descarte de baterias.

Sistema de proteção de ferramentas/baterias

A ferramenta está equipada com um sistema de proteção de ferramentas/baterias. Esse sistema corta automaticamente a energia do motor para prolongar a vida útil da ferramenta e da bateria. A ferramenta para automaticamente durante a operação se a ferramenta ou bateria for colocada sob uma das seguintes condições:

Proteção contra sobrecarga

Quando a bateria é operada de forma a fazer com que ela consome uma corrente anormalmente alta, a ferramenta para automaticamente sem qualquer indicação. Nessa situação, desligue a ferramenta e pare a aplicação que causou sobrecarga da ferramenta. Depois, ligue a ferramenta para reiniciar.

Proteção contra superaquecimento

Quando a ferramenta/bateria está superaquecida, a ferramenta para automaticamente. Nessa situação, deixe a ferramenta/bateria esfriar antes de ligar a ferramenta novamente.

Transporte

As baterias cumprem todas as regulamentações de transporte aplicáveis, conforme prescrito pela indústria e normas legais (para mais informações, consulte o fabricante).

Transportar baterias pode causar incêndio se os terminais da bateria entrarem em contato inadvertidamente com materiais condutivos. Ao transportar baterias, certifique-se de que os terminais da bateria estejam protegidos e bem isolados de materiais que possam entrar em contato com eles e causar curto-circuito.

As informações fornecidas nesta seção do manual são fornecidas de boa-fé e consideradas corretas na época em que o documento foi criado. No entanto, nenhuma garantia, expressa ou implícita, é concedida. É responsabilidade do comprador garantir que suas atividades estejam em conformidade com as regulamentações aplicáveis.

Proteção do meio ambiente

Coleta separada. Esse produto não deve ser descartado junto com resíduos domésticos normais.

Se um dia você descobrir que seu produto precisa ser substituído, ou se não for mais útil para você, não o descarte junto com resíduos domésticos. Disponibilize este produto para coleta separada.

A coleta separada de produtos usados e embalagens permite que materiais sejam reciclados e usados novamente. A reutilização de materiais reciclados ajuda a prevenir a poluição ambiental e reduz a demanda por matérias-primas.

As regulamentações locais podem prever a coleta separada de produtos elétricos da residência, em depósitos municipais de resíduos ou pelo varejista quando você compra um novo produto.

Pacote de baterias recarregáveis

Esse pacote de baterias de longa duração precisa ser recarregado quando não consegue produzir energia suficiente em tarefas que antes eram fáceis. No final de sua vida técnica, descarte-a com o devido cuidado ao nosso meio ambiente:

- Deixe o pacote de bateria completamente descarregado e depois remova-o da ferramenta.

- Células de íon-lítio são recicláveis. Leve-os à sua concessionária ou a uma estação de reciclagem local. Os pacotes de baterias coletados serão reciclados ou descartados corretamente.

SÍMBOLOS NO MANUAL DE INSTRUÇÕES

|  | Duplo isolamento para proteção adicional |
| --- | --- |
|  | Leia o manual de instruções antes de usar. |
|  | Conformidade com CE. |
|  | Alerta de segurança. Por favor, use apenas os acessórios suportados pelo fabricante. |
|  | Use óculos de proteção, proteção auditiva e máscara contra poeira. |
|  | Resíduos de produtos elétricos não devem ser descartados junto com resíduos domésticos. Por favor, recicle onde houver instalações. Consulte sua autoridade local ou varejista para obter orientações sobre reciclagem. |
|  | Carregando a bateria apenas abaixo de 40°C |
|  | Sempre recicle as baterias. |
|  | Não destrua a bateria pelo fogo. |
|  | Não exponha a bateria à água |

AVISO ADICIONAL DE SEGURANÇA

Avisos de segurança para perfuradoras

- Instruções de segurança para todas as operações

- Use protetores auriculares ao fazer furadeiras de impacto. A exposição ao ruído pode causar perda auditiva.

- Use a(s) alça(s) auxiliar(es). A perda de controle pode causar lesões pessoais.

- Apoie a ferramenta corretamente antes de usar. Essa ferramenta produz um torque de alta potência e, sem a reforço adequado durante a operação, pode ocorrer perda de controle resultando em lesão pessoal.

- Segure a ferramenta elétrica por superfícies de aderência isoladas ao realizar uma operação onde o acessório de corte ou fixadores possam entrar em contato com fios ocultos. Acessórios ou fixadores de corte que entram em contato com um fio "energizado" podem deixar partes metálicas expostas da ferramenta elétrica "ativas" e podem causar um choque elétrico ao operador.

- Instruções de segurança ao usar brocas longas

- Nunca opere em velocidade superior à velocidade máxima da broca. Em velocidades mais altas, a broca tende a se dobrar se for deixada girar livremente sem tocar a peça, resultando em ferimentos pessoais.

- Sempre comece a furar em baixa velocidade e com a ponta da broca em contato com a peça. Em velocidades mais altas, a broca tende a se dobrar se for deixada girar livremente sem tocar a peça, resultando em ferimentos pessoais.

- Aplique pressão apenas em linha direta com a broca e não aplique pressão excessiva. As brocas podem se curvar, causando quebra ou perda de controle, resultando em ferimentos pessoais.

RISCOS RESIDUAIS

Mesmo quando a ferramenta elétrica é usada conforme prescrito, não é possível eliminar todos os fatores de risco residuais. Os seguintes riscos podem surgir em conexão com a construção e o projeto da ferramenta elétrica:

- Defeitos de saúde resultantes da emissão de vibrações se a ferramenta elétrica estiver sendo usada por um período prolongado ou não for adequadamente gerenciada e mantida.

- Lesões e danos à propriedade também devido a acessórios quebrados que de repente são destruídos.

⚠ AVISO! Essa ferramenta elétrica produz um campo eletromagnético durante a operação. Esse campo pode, em algumas circunstâncias, interferir em implantes médicos ativos ou passivos. Para reduzir o risco de lesões graves ou fatais, recomendamos que pessoas com implantes médicos consultem seu médico e o fabricante do implante médico antes de usar esta ferramenta elétrica.

USO RECOMENDADO

A furadeira de impacto foi projetada para perfuração, parafusamento e perfuração.

Especificações

Componentes

| - Alavanca de troca de reversão - Motor sem escovas - Botão liga-desliga - LED | - Mandril - Ajuste do anel de torque - Alavanca de mudança de velocidade - Alavanca auxiliar |
| --- | --- |

Especificações técnicas

| Modelo nº | ECIDL209685 ECIDL209686 ECIDL209686xy ECIDL20968xy | ULCIDL209686 ULCIDL209686xy ULCIDL20968xy |
| --- | --- | --- |
| Tensão | 20 V | 20 V |
| Configurações mecânicas de velocidade | 2 | 2 |
| Velocidade variável sem carga | 0-500/0-2000/min | 0-500/0-2000/min |
| Taxa de impacto | 30000/min | 30000/min |
| Ajustes de torque | 22+1+1 | 22+1+1 |
| Força máxima de torque | 96 Nm | 96 Nm |
| Capacidade do mandril sem chave | 13 mm | 1/2 ̋ |

Modelo Nº NOTA: x (em branco, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M); e (em branco, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

- Devido ao nosso programa contínuo de pesquisa e desenvolvimento, as especificações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

- As especificações e o conjunto de bateria podem variar de país para país.

Acessórios

    - Alça auxiliar  1 peça

Informações sobre ruído/vibração

A emissão de ruído, medida de acordo com EN62841-2-1:

| Nível de pressão sonora | LpA | 88,0 dB (A) |
| --- | --- | --- |
| Nível de potência sonora | LwA | 96,0 dB (A) |
| Tolerância | K | 5 dB (A) |

Use proteção auditiva!

O valor total da vibração e sua incerteza determinados de acordo com EN62841-2-1:

Furadeira de impacto

| Valor de emissão por vibração (perfurando metal) | Ah. D | 1,4 m/s² |
| --- | --- | --- |
| Valor de emissão por vibração (perfuração de impacto no concreto) | ah.ID | 11,3 m/s² |
| Tolerância | K | 1,5 m/s² |

Que o valor total declarado de vibração foi medido de acordo com um método de teste padrão e pode ser usado para comparar uma ferramenta com outra.

Que o valor total declarado de vibração também pode ser usado em uma avaliação preliminar de exposição.

⚠ ATENÇÃO!

- Que a emissão de vibração durante o uso real da ferramenta elétrica pode diferir do valor total declarado dependendo das formas de uso da ferramenta;

- Identifique medidas de segurança para proteger o operador baseadas em uma estimativa da exposição nas condições reais de uso (levando em conta todas as partes do ciclo operacional, como os momentos em que a ferramenta é desligada e quando ela está em marcha lenta, além do tempo de disparo).

⚠ ATENÇÃO!

Use apenas o pacote de bateria original e o carregador de bateria, conforme abaixo para esta ferramenta elétrica:

| Produto | Pacote de baterias |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Modelo nº | Tipo | Tensão nominal | Capacidade nominal |
| EBPK2001 EBPK2001xy | Íon-lítio | 18,5 V CC, 20 V máximo | 2.0 Ah |
| EBPK2002 EBPK2002xy |  |  | 4.0 Ah |
| EBPK2003 EBPK2003xy |  |  | 5.0 Ah |

Modelo Nº NOTA: x (em branco, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M); e (em branco, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

| Produto | Carregador de bateria |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modelo nº | Potência de entrada | Tensão de entrada | Tensão nominal de saída | Corrente nominal de saída |
| EFCR20200 EFCR20200xy | 50 W | 220-240V ~50/60Hz | 20 V CC. | 2 A |
| EFCR20200-9 |  | 100-240V ~50/60Hz |  |  |
| ULFCR20200 ULFCR20200xy |  | 110-120V ~50/60Hz |  |  |
| EFCR20411 EFCR20411xy EFCR20403 EFCR20403xy | 105 W | 220-240V ~50/60Hz | 21 V d.c. | 4 A |
| EFCR20411-9 EFCR20403-9 |  | 100-240V ~50/60Hz |  |  |
| ULFCR20411 ULFCR20411xy ULFCR20403 ULFCR20403xy |  | 110-120V ~50/60Hz |  |  |

Modelo Nº NOTA: x (em branco, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M); e (em branco, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

ILUSTRAÇÃO DE USO

Um

OPERAÇÃO

Montagem

⚠ CUIDADO!

Sempre certifique-se de que a ferramenta está desligada e o conjunto da bateria removido antes de ajustar ou verificar a função da ferramenta.

Instalação ou remoção do conjunto de bateria (veja a Figura A)

Figura A: 1. Botão 2. Conjunto de bateria

⚠ CUIDADO!

- Sempre desligue a ferramenta antes de instalar ou remover o conjunto da bateria.

- Segure firmemente a ferramenta e o conjunto da bateria ao instalar ou remover o conjunto. Não segurar firmemente a ferramenta e o conjunto pode fazer com que elas escorregem das suas mãos, resultando em danos à ferramenta e ao conjunto e em ferimentos pessoais.

Para remover o conjunto de bateria, deslize-o para fora da ferramenta enquanto desliza o botão na frente do conjunto. Para instalar o conjunto da bateria, alinhe a lingueta do conjunto com a ranhura da carcaça e encaixe-a no lugar. Insira tudo até travar no lugar com um pequeno clique.

⚠ CUIDADO!

- Sempre instale o conjunto da bateria completamente até o botão soltar completamente. Se não, pode cair acidentalmente da ferramenta, causando ferimentos em você ou em alguém ao seu redor.

- Não instale o conjunto à força. Se o conjunto não desliza facilmente, ele não está sendo inserido corretamente.

Indicando a capacidade restante da bateria (veja a Figura B)

Figura B: 1. Lâmpadas indicadoras 2. Botão de verificar

Pressione o botão de verificação do conjunto para indicar a capacidade restante da bateria. As luzes indicadoras acendem por alguns segundos.

| Lâmpadas indicadoras |  | Capacidade restante |
| --- | --- | --- |
| Iluminado | Desliga |  |
|  |  | - >80% |
|  |  | - 30% a 80% |
|  |  | - <30% |

NOTA: Dependendo das condições de uso e da temperatura ambiente, a indicação pode diferir ligeiramente da capacidade real.

Ação de botão (ver Figura C)

Figura C: 1. Gatilho do botão

⚠ CUIDADO!

Antes de inserir o conjunto de bateria na ferramenta, sempre verifique se o gatilho do botão funciona corretamente e retorna à posição "DESLIGADO" ao ser liberado.

Para iniciar a ferramenta, basta puxar o gatilho do botão. A velocidade da ferramenta é aumentada ao aumentar a pressão no gatilho do botão. Solte o gatilho do botão para parar.

Freio elétrico

Essa ferramenta é equipada com freio elétrico. Se a ferramenta falhar consistentemente em parar rapidamente após soltar o gatilho do botão, faça a manutenção em um centro de serviço.

Acendendo a lanterna frontal (ver Figura D)

Figura D: 1. Lâmpada

⚠ CUIDADO! Não olhe para a luz nem veja diretamente a fonte da luz.

Puxe o gatilho do botão para acender a lâmpada. A lâmpada continua acesa enquanto o gatilho do botão é puxado. A lâmpada se apaga 10 a 15 segundos após soltar o gatilho.

NOTA: Use um pano seco para limpar a sujeira da lente da lâmpada. Tenha cuidado para não arranhar a lente da lâmpada, pois isso pode diminuir a iluminação.

Ação de reversão do botão (ver Figura E)

Figura E: 1. Alavanca de troca de reversão

⚠ CUIDADO!

- Sempre verifique a direção da rotação antes de operar.

- Use o botão de ré somente depois que a ferramenta parar completamente. Mudar a direção de rotação antes que a ferramenta pare pode danificá-la.

- Quando não estiver operando a ferramenta, sempre ajuste a alavanca do botão de reversão na posição neutra.

Essa ferramenta possui um botão de reversão para mudar a direção de rotação. Pressione a alavanca do botão de reversão pelo lado A para rotação no sentido horário ou pelo lado B para rotação anti-horária. Quando a alavanca do botão de reversão está na posição neutra, o gatilho do botão não pode ser puxado.

Mudança de velocidade (veja a Figura F)

Figura F: 1. Alavanca de mudança de velocidade

⚠ CUIDADO!

- Sempre ajuste a alavanca de mudança de velocidade totalmente na posição correta. Se você operar a ferramenta com a alavanca de mudança de velocidade posicionada no meio do caminho entre o lado "1" e o lado "2", a ferramenta pode ser danificada.

- Não use a alavanca de mudança de velocidade enquanto a ferramenta está funcionando. A ferramenta pode ser danificada.

| Posição da alavanca de mudança de velocidade | Velocidade | Torque | Operação aplicável |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Baixo | Alto | Operação de carga pesada |
| 2 | Alto | Baixo | Operação de carregamento leve |

Para mudar a velocidade, desligue a ferramenta primeiro. Selecione o lado "2" para alta velocidade ou o "1" para baixa velocidade mas alto torque. Certifique-se de que a alavanca de mudança de velocidade esteja na posição correta antes da operação. Se a velocidade da ferramenta estiver caindo bastante durante a operação com "2", deslize a alavanca para o "1" e reinicie a operação.

Selecionando o modo de ação (veja a Figura G)

Figura G: 1. Modo de ação mudando o anel 2. Anel de ajuste

3. Graduação 4. Flecha

Esta ferramenta possui três modos de ação.

- Modo de perfuração (apenas rotação)

- Modo de perfuração por martelo (rotação com martelamento)

- Modo de parafuso (rotação com embreagem)

Selecione um modo adequado para o seu trabalho. Gire o anel de mudança do modo de ação e alinhe a marca que você selecionou com a seta no corpo da ferramenta.

Ajustando o torque de fixação (ver Figura H)

Figura H: 1. Modo de ação mudando o anel 2. Anel de ajuste

3. Graduação 4. Flecha

O torque de fixação pode ser ajustado passo a passo, girando o anel de ajuste. Alinhe as graduações com a seta no corpo da ferramenta. Você pode obter o torque mínimo de fixação em 1 e o torque máximo (veja especificações). Antes da operação propriamente dita, crave um parafuso de teste no seu material ou em um pedaço de material duplicado para determinar qual nível de torque é necessário para uma aplicação específica.

Instalação ou remoção de broca de roda/broca (veja a Figura I)

Figura I: 1. Anel 2. Aperto 3. Aberto

Gire o anel no sentido anti-horário para abrir as mandíbulas do mandil. Coloque a broca de roda no mandril o mais longe possível. Gire o anel no sentido horário para apertar o mandil. Para remover a broca de apertecção, gire o anel no sentido anti-horário.

Instalação de alças auxiliares (opcional)

⚠ CUIDADO!

A ferramenta deve ser apoiada pela alça auxiliar durante a operação.

Para montar a alça auxiliar na ferramenta, afrouxe a pinça. Coloque a pinça na caixa de câmbio (em furos/protuberâncias especiais) e depois fixe a alça no lugar apertando a empunhadura.

Para remover a alça para transporte ou armazenamento, inverta os passos acima.

Fonte de alimentação

A ferramenta deve ser conectada apenas a uma fonte de alimentação com a mesma tensão indicada na placa com o nome.

Operação

Operação de parafusamento (ver Figura J)

Ajuste o anel de ajuste para o torque adequado ao seu trabalho.

⚠ CUIDADO!

Certifique-se de que a ponta de chave esteja inserida diretamente na cabeça do parafuso, senão o parafuso e/ou a ponta de chave podem ser danificados.

Coloque a ponta da ponta da chave na cabeça do parafuso e aplique pressão na ferramenta. Comece a ferramenta devagar e depois aumente a velocidade gradualmente. Solte os gatilhos do botão assim que a embreagem entrar.

Ao mover um parafuso de madeira, pré-fure um furo piloto de 2/3 do diâmetro do parafuso. Isso facilita a condução e evita a rachadura da peça.

Operação de perfuração por martelo

⚠ CUIDADO!

Há uma força de torção tremenda e repentina exercida sobre a ferramenta/broca no momento da ruptura do furo, quando o furo fica entupido com lascas e partículas, ou ao bater em hastes de armadura embutidas no concreto.

Primeiro, gire o anel de mudança do modo de ação para que a seta no corpo da ferramenta aponte para a marcação. O anel de ajuste pode ser alinhado em qualquer nível de torque para essa operação.

Certifique-se de usar uma broca com ponta de carboneto de tungstênio. Posicione a broca no local desejado para o furo e então puxe o gatilho do botão. Não force a ferramenta. A pressão leve traz melhores resultados. Mantenha a ferramenta no lugar e evite que ela escorregue do furo. Não aplique mais pressão quando o furo ficar entupido com lascas ou partículas. Em vez disso, deixe a ferramenta em marcha lenta e depois retire parcialmente a broca do furo. Ao repetir isso várias vezes, o furo será limpo e a perfuração normal poderá ser retomada.

Operação de perfuração

Primeiro, gire o anel de ajuste para que o ponteiro aponte para a marcação. Então prossiga da seguinte forma.

Perfuração em madeira

Ao furar madeira, os melhores resultados são obtidos com furadeiras equipadas com parafuso guia. O parafuso guia facilita a furação ao puxar a broca para dentro da peça.

Perfuração em metal

Para evitar que a broca escorregue ao iniciar um furo, faça uma reentrância com um punção central e um martelo no ponto a ser furado. Coloque a ponta da broca na reentrância e comece a furar. Use um lubrificante de corte ao perfurar metais. As exceções são ferro e latão, que devem ser furados até secar.

⚠ CUIDADO!

- Pressionar excessivamente a ferramenta não vai acelerar a perfuração. Na verdade, essa pressão excessiva só vai danificar a ponta da broca, diminuir o desempenho da ferramenta e encurtar a vida útil da ferramenta.

- Segure a ferramenta firmemente e tenha cuidado quando a broca começar a romper a peça. Há uma força tremenda exercida sobre a ferramenta/broca no momento da abertura do furo.

- Uma broca presa pode ser removida simplesmente ajustando o botão de reversão para rotação reversa para poder recuar. No entanto, a ferramenta pode recuar abruptamente se você não a segurar firmemente.

- Sempre prenda peças pequenas em um torno ou dispositivo de fixação similar.

- Se a ferramenta for operada continuamente até que o conjunto da bateria seja descarregado, deixe-a descansar por 15 minutos antes de proceder com uma bateria nova.

MANUTENÇÃO

Limpeza

⚠ ATENÇÃO!

- Sempre certifique-se de que a ferramenta esteja desligada e o conjunto da bateria removido antes  de limpar ou realizar qualquer manutenção.

- Nunca use gasolina, benzina, diluente, álcool ou algo do tipo. Podem ocorrer descoloração, deformação ou rachaduras.

As aberturas de ventilação e as alavancas de botão devem ser mantidas limpas e livres de matéria estranha. Limpe regularmente as saídas de ar da ferramenta ou sempre que elas começarem a ficar obstruídas. A ferramenta pode ser limpa de forma mais eficaz com ar seco comprimido.

⚠ ATENÇÃO!

- Sempre use óculos de proteção ao limpar ferramentas com ar comprimido.

- Não tente limpar inserindo objetos pontiagudos por aberturas.

Manutenção

⚠ ATENÇÃO!

- Sempre certifique-se de que a ferramenta está desligada e o conjunto da bateria removido antes de tentar realizar a inspeção ou manutenção.

- A manutenção preventiva realizada por pessoas não autorizadas pode resultar no deslocamento de fios e componentes internos, o que pode causar um perigo sério.

Use apenas  peças de reposição/acessórios originais do fabricante ou oficinas autorizadas e qualificadas.

Os reparos devem ser realizados apenas por técnicos qualificados ou por um centro de serviço autorizado. Técnicos qualificados devem ter treinamento e experiência relevantes, estar familiarizados com os requisitos de projeto e construção do produto e compreender e seguir as normas de segurança.

Protegendo o Meio Ambiente

|  | Coleta separada. Produtos marcados com esse símbolo não devem ser descartados junto com resíduos domésticos normais. Os produtos contêm materiais que podem ser recuperados ou reciclados, reduzindo a demanda por matérias-primas. Por favor, recicle os produtos elétricos conforme as disposições locais. |
| --- | --- |

Acessórios opcionais

⚠ ATENÇÃO!

Acessórios ou acessórios são recomendados para uso com sua ferramenta especificada neste manual. O uso de quaisquer outros acessórios ou acessórios pode apresentar risco de lesão para as pessoas. Use apenas acessório ou acessório para o propósito declarado.

Se precisar de ajuda para mais detalhes sobre esses acessórios, entre em contato com o Centro de Serviço Autorizado local.

NOTA: Alguns acessórios ou acessórios podem ser incluídos no pacote de ferramentas como acessórios padrão. Elas podem variar de país para país

Transporte das ferramentas elétricas

⚠ AVISO!

Categoricamente, não deixar cair nenhum impacto mecânico na embalagem durante o transporte.

Ao descarregar/carregar, não é permitido usar nenhum tipo de tecnologia que funcione com o princípio de prender embalagens.

MANUTENÇÃO

Possíveis maus funcionamentos e ações corretivas

| Falha | Causas prováveis | Ações |
| --- | --- | --- |
| Quando a máquina é ligada, o motor elétrico não funciona. | ● Falha do botão ●O cabo de energia ou fiação está quebrado, falha no plugue do cabo de alimentação; ● Sem contato com a escova com o coletor; ● Desgaste/dano das escovas | Desconecte a máquina da rede elétrica e entre em contato com um especialista qualificado. |
| Formação de um fogo circular no coletor | ● Desgaste/dano da escova no suporte da escova; ● Mau funcionamento na bobina do armadura | Desconecte a máquina da rede elétrica e entre em contato com um especialista qualificado. Por favor, não conserte a máquina sozinho. |
| Ao trabalhar, fumaça ou cheiro de isolamento queimado aparece pelas aberturas de ventilação. | ● Mau funcionamento na bobina do motor elétrico; ● Mau funcionamento da parte elétrica da ferramenta. |  |
| Aumento do ruído na caixa de câmbio | ● Desgaste/quebra de engrenagens ou rolamentos |  |
| Quando a máquina é ligada, o eixo não gira | ● Falha na caixa de câmbio. |  |

Critérios de estado crítico

| Critérios de estado crítico | Causas prováveis | Ações |
| --- | --- | --- |
| Rachaduras nas superfícies de partes de rolamento e carcaça | Deformação por fadiga do metal | Desconecte a máquina da rede elétrica e entre em contato com um especialista qualificado. Por favor, não conserte a máquina sozinho. |
| O cabo de energia ou plugue está danificado | Sobrecarga ou quebra |  |
| Desgaste excessivo ou danos ao motor ou mecanismo redutor, ou uma combinação de sinais | Deformação por fadiga do metal |  |

Critérios de estado crítico

| Lista de falhas críticas | Ações |
| --- | --- |
| Faísca de motor elétrico | É necessário contatar um especialista qualificado |
| A aparência de ruído supérfluo | É necessário contatar um especialista qualificado |
| Se as falhas acima forem detectadas, é necessário desconectar a máquina da rede elétrica e contatar um especialista qualificado |  |