MARTELETE ROTATIVO ROMPEDOR SEM FIO

MANUAL

Instruções

AVISOS GERAIS DE SEGURANÇA PARA FERRAMENTAS ELÉTRICAS

⚠ AVISO! Leia todos os avisos de segurança, instruções, ilustrações e especificações fornecidas com esta ferramenta elétrica. O não cumprimento de todas as instruções listadas abaixo pode resultar em choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves.

Guarde todos os avisos e instruções para referência futura.

O termo "ferramenta elétrica" nos avisos refere-se à sua ferramenta elétrica com rede elétrica (com fio) ou à bateria (sem fio).

1) Segurança na área de trabalho

- Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada. Áreas bagunçadas ou escuras favorecem acidentes.

- Não opere ferramentas elétricas em atmosferas explosivas, como na presença de líquidos inflamáveis, gases ou poeira. Ferramentas elétricas produzem faíscas que podem incendiar poeira ou fumaça.

- Mantenha crianças e adultos afastadas enquanto opera uma ferramenta elétrica. Distrações podem fazer você perder o controle.

2) Segurança elétrica

- Os plugues de ferramentas elétricas devem combinar com a tomada. Nunca modifique o plugue de nenhuma forma. Não use nenhum adaptador com ferramentas elétricas aterradas. Plugues não modificados e tomadas correspondentes reduzem o risco de choque elétrico.

- Evite contato corporal com superfícies aterradas ou aterradas, como canos, radiadores, fogões e geladeiras. Há um risco aumentado de choque elétrico se seu corpo estiver aterrado.

- Não exponha ferramentas elétricas à chuva ou condições úmidas. A entrada de água em uma ferramenta elétrica aumenta o risco de choque elétrico.

- Nunca use o cabo para carregar, puxar ou desconectar a ferramenta elétrica. Mantenha o cabo longe de calor, óleo, bordas afiadas ou partes móveis. Cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de choque elétrico.

- Ao operar uma ferramenta elétrica ao ar livre, utilize uma extensão adequada para uso externo. O uso de um cabo adequado para uso externo reduz o risco de choque elétrico.

- Se operar uma ferramenta elétrica em local úmido for inevitável, use uma fonte protegida por dispositivo de corrente residual (RCD). O uso de um DR (dispositivo diferencial residual) reduz o risco de choque elétrico.

3) Segurança pessoal

- Fique alerta, preste atenção no que está fazendo e use o bom senso ao usar uma ferramenta elétrica. Não use uma ferramenta elétrica enquanto estiver cansado ou sob efeito de álcool ou drogas. Um momento de desatenção ao operar ferramentas elétricas pode resultar em ferimentos pessoais graves.

- Use equipamentos de proteção individual. Sempre use proteção para os olhos. Equipamentos de proteção como máscara contra poeira, calçados antiderrapantes, capacete ou proteção auditiva usados em condições adequadas reduzem lesões pessoais.

- Evite começos acidentais. Certifique-se de que o interruptor esteja na posição desligada antes de conectar à fonte de energia e/ou bateria elétrica, pegar ou carregar a ferramenta. Carregar ferramentas elétricas com o dedo no interruptor ou energizar ferramentas elétricas que têm o interruptor ligado pode causar acidentes.

- Remova qualquer chave ou chave de ajuste antes de ligar a ferramenta elétrica. Uma chave inglesa ou uma chave deixada presa a uma parte giratória da ferramenta elétrica pode causar lesão pessoal.

- Mantenha o equilíbrio adequado o tempo todo. Isso permite um melhor controle da ferramenta elétrica em situações inesperadas.

- Vista-se direito. Não use roupas largas ou joias. Mantenha seu cabelo e roupas longe de partes móveis. Roupas largas, joias ou cabelos longos podem ficar presos em partes móveis.

- Se forem fornecidos dispositivos para a conexão das instalações de extração e coleta de poeira, certifique-se de que estejam conectados e usados corretamente. O uso de coleta de poeira pode reduzir os riscos relacionados à poeira.

- Não deixe que a familiaridade adquirida com o uso frequente das ferramentas faça você se tornar complacente e ignorar os princípios de segurança das ferramentas. Uma ação descuidada pode causar ferimentos graves em uma fração de segundo.

4) Uso e cuidado com ferramentas elétricas

- Não force a ferramenta elétrica. Use a ferramenta elétrica correta para sua aplicação. A ferramenta elétrica correta fará o trabalho melhor e de forma mais segura na velocidade para a qual foi projetada.

- Não use a ferramenta elétrica se o interruptor não ligar e desligar. Qualquer ferramenta elétrica que não possa ser controlada com o interruptor é perigosa e precisa ser reparada.

- Desconecte o plugue da fonte de energia e/ou remova a bateria de bateria, se puder ser removível, da ferramenta elétrica antes de fazer qualquer ajuste, trocar acessórios ou guardar ferramentas elétricas. Essas medidas preventivas de segurança reduzem o risco de ligar a ferramenta elétrica acidentalmente.

- Guarde as ferramentas elétricas ociosas fora do alcance das crianças e não permita que pessoas que não conhecem a ferramenta elétrica ou essas instruções operem a ferramenta. Ferramentas elétricas são perigosas nas mãos de usuários não treinados.

- Mantenha ferramentas elétricas e acessórios. Verifique se há desalinhamento ou entravamento de peças móveis, quebra de peças e qualquer outra condição que possa afetar o funcionamento da ferramenta elétrica. Se danificada, mande consertar a ferramenta elétrica antes de usar. Muitos acidentes são causados por ferramentas elétricas mal conservadas.

- Mantenha as ferramentas de corte afiadas e limpas. Ferramentas de corte bem mantidas com bordas afiadas têm menos chance de travar e são mais fáceis de controlar.

- Use a ferramenta elétrica, acessórios e peças de ferramenta, etc., de acordo com estas instruções, levando em conta as condições de trabalho e o trabalho a ser realizado. O uso da ferramenta elétrica para operações diferentes daquelas pretendidas pode resultar em uma situação perigosa.

- Mantenha as alças e superfícies de contato secas, limpas e livres de óleo e gordura. Alças e superfícies de contato escorregadias não permitem o manuseio e controle seguros da ferramenta em situações inesperadas.

5) Uso e cuidado com ferramentas de bateria

- Recarregue apenas com o carregador especificado pelo fabricante. Um carregador adequado para um tipo de pacote de baterias pode criar risco de incêndio quando usado com outro pacote de baterias.

- Use ferramentas elétricas apenas com baterias especificamente designadas. O uso de outros pacotes de bateria pode criar risco de ferimentos e incêndios.

- Quando o conjunto de baterias não estiver em uso, mantenha-o longe de outros objetos metálicos, como clipes de papel, moedas, chaves, pregos, parafusos ou outros pequenos objetos metálicos, que possam fazer conexão de um terminal para outro. Causar curto-circuito nos terminais da bateria pode causar queimaduras ou incêndio.

- Em condições abusivas, o líquido pode ser ejetado da bateria; evite contato. Se ocorrer contato acidentalmente, lave com água. Se estiver em contato líquido com os olhos, também procure ajuda médica. Líquido ejetado da bateria pode causar irritação ou queimaduras.

- Não use baterias ou ferramentas danificadas ou modificadas. Baterias danificadas ou modificadas podem apresentar comportamentos imprevisíveis, resultando em incêndio, explosão ou risco de lesão.

- Não exponha um pacote de baterias ou ferramenta a incêndios ou a temperaturas excessivas. A exposição ao fogo ou temperatura acima de 130 °C pode causar explosão.

- Siga todas as instruções de carregamento e não carregue o pacote de baterias ou ferramenta fora da faixa de temperatura especificada nas instruções. Carregar incorretamente ou em temperaturas fora da faixa especificada pode danificar a bateria e aumentar o risco de incêndio.

6) Serviço

- Faça a manutenção da sua ferramenta elétrica com um técnico qualificado, usando apenas peças de reposição idênticas. Isso garantirá que a segurança da ferramenta elétrica seja mantida.

- Nunca faça manutenção em baterias danificadas. A manutenção dos pacotes de bateria deve ser realizada apenas pelo fabricante ou por provedores autorizados

AVISOS DE SEGURANÇA PARA FERRAMENTAS DE BATERIA

Guarde estas instruções.

⚠ CUIDADO!

Use apenas baterias originais genuínas. O uso de baterias não originais, ou baterias que foram alteradas, pode resultar no estouramento da bateria, causando incêndios, ferimentos pessoais e danos. Também anula a garantia da ferramenta e áreas carregadas e escuras podem causar acidentes.

⚠ AVISO!

- Não desmonte, abra ou rasgue células ou baterias secundárias.

- Mantenha as baterias fora do alcance das crianças. O uso da bateria pelas crianças deve ser supervisionado. Especialmente mantenha baterias pequenas fora do alcance de crianças pequenas.

- Procure imediatamente orientação médica se uma célula ou bateria tiver sido engolida.

- Não exponha células ou baterias ao calor ou ao fogo. Evite guardar sob luz solar direta.

- Não faça curto-circuito em uma célula ou bateria. Não armazene células ou baterias de forma desordenada em uma caixa ou gaveta, onde possam se curto-circuitar ou causar curto-circuito por outros objetos metálicos.

- Não remova uma célula ou bateria de sua embalagem original até que seja necessário para uso.

- Não submeta células ou baterias a choques mecânicos.

- Em caso de vazamento de célula, não permita que o líquido entre em contato com a pele ou os olhos. Se houver contato, lave a área afetada com grandes quantidades de água e procure orientação médica.

- Não use nenhum carregador além do especificamente fornecido para uso com o equipamento.

- Observe as marcas de mais (+) e menos (-) na célula, bateria e equipamentos e garanta o uso correto.

- Não use nenhuma célula ou bateria que não seja projetada para uso com o equipamento.

- Não misture células de diferentes fabricações, capacidades, tamanhos ou tipos dentro de um dispositivo.

- Sempre compre a bateria recomendada pelo fabricante do dispositivo para o equipamento.

- Mantenha as células e baterias limpas e secas.

- Limpe os terminais da célula ou da bateria com um pano limpo e seco se eles ficarem sujos.

- Células secundárias e baterias precisam ser carregadas antes de serem usadas. Sempre use o carregador correto e consulte as instruções do fabricante ou o manual do equipamento para instruções corretas de carregamento.

- Não deixe a bateria com carga prolongada quando não estiver em uso.

- Após longos períodos de armazenamento, pode ser necessário carregar e descarregar as células ou baterias várias vezes para obter o máximo desempenho.

- Mantenha a literatura original do produto para referência futura.

- Use a célula ou bateria apenas na aplicação para a qual foi destinado.

- Sempre que possível, remova a bateria do equipamento quando não estiver em uso.

- Descarte tudo corretamente.

Dicas para manter a vida máxima da bateria

- Carregue o cartucho da bateria antes de descarregar completamente. Sempre pare a operação da ferramenta e carregue o cartucho da bateria quando notar menos potência da ferramenta.

- Nunca recarregue um cartucho de bateria totalmente carregado. Sobrecarregar reduz a vida útil da bateria.

- Carregue o cartucho de bateria com temperatura ambiente entre 10°C-40°C (50°F-104°F). Deixe o cartucho de bateria quente esfriar antes de carregá-lo.

- Carregue o cartucho de bateria se não usá-lo por um longo período (mais de seis meses).

Instruções importantes de segurança para cartucho de bateria

- Antes de usar o cartucho de bateria, leia todas as instruções e marcações de aviso no carregador de bateria, bateria e no produto que utiliza bateria.

- Não desmonte o cartucho da bateria.

- Se o tempo de operação tiver se tornado excessivamente menor, pare imediatamente. Isso pode resultar em risco de superaquecimento, possíveis queimaduras e até mesmo explosão.

- Se o eletrólito entrar nos seus olhos, enxágue-os com água cristalina e procure atendimento médico imediatamente. Isso pode resultar na perda da visão.

- Não faça curto-circuito no cartucho da bateria:

  - Não toque nos terminais com nenhum material condutor.

  - Evite guardar cartuchos de bateria em um recipiente junto com outros objetos metálicos, como pregos, moedas, etc.

  - Não exponha o cartucho da bateria à água ou à chuva.

  - Um curto-circuito na bateria pode causar um grande fluxo de corrente, superaquecimento, possíveis queimaduras e até mesmo uma pane.

- Não armazene a ferramenta e o cartucho da bateria em locais onde a temperatura possa atingir ou ultrapassar 50°C (122°F).

- Não incinere o cartucho da bateria, mesmo que ele esteja gravemente danificado ou completamente desgastado. O cartucho da bateria pode explodir em um incêndio.

- Tenha cuidado para não deixar cair ou bater na bateria.

- Não use uma bateria danificada.

- Siga as regulamentações locais relacionadas ao descarte de baterias.

Sistema de proteção de ferramentas/baterias

A ferramenta está equipada com um sistema de proteção de ferramentas/baterias. Esse sistema corta automaticamente a energia do motor para prolongar a vida útil da ferramenta e da bateria. A ferramenta para automaticamente durante a operação se a ferramenta ou bateria for colocada sob uma das seguintes condições:

Proteção contra sobrecarga

Quando a bateria é operada de forma a fazer com que ela consome uma corrente anormalmente alta, a ferramenta para automaticamente sem qualquer indicação. Nessa situação, desligue a ferramenta e pare a aplicação que causou sobrecarga da ferramenta. Depois, ligue a ferramenta para reiniciar.

Proteção contra superaquecimento

Quando a ferramenta/bateria está superaquecida, a ferramenta para automaticamente. Nessa situação, deixe a ferramenta/bateria esfriar antes de ligar a ferramenta novamente.

Transporte

As baterias cumprem todas as regulamentações de transporte aplicáveis, conforme prescrito pela indústria e normas legais (para mais informações, consulte o fabricante).

Transportar baterias pode causar incêndio se os terminais da bateria entrarem em contato inadvertidamente com materiais condutivos. Ao transportar baterias, certifique-se de que os terminais da bateria estejam protegidos e bem isolados de materiais que possam entrar em contato com eles e causar curto-circuito.

As informações fornecidas nesta seção do manual são fornecidas de boa-fé e consideradas corretas na época em que o documento foi criado. No entanto, nenhuma garantia, expressa ou implícita, é concedida. É responsabilidade do comprador garantir que suas atividades estejam em conformidade com as regulamentações aplicáveis.

Proteção do meio ambiente

Coleta separada. Esse produto não deve ser descartado junto com resíduos domésticos normais.

Se um dia você descobrir que seu produto precisa ser substituído, ou se não for mais útil para você, não o descarte junto com resíduos domésticos. Disponibilize este produto para coleta separada.

A coleta separada de produtos usados e embalagens permite que materiais sejam reciclados e usados novamente. A reutilização de materiais reciclados ajuda a prevenir a poluição ambiental e reduz a demanda por matérias-primas.

As regulamentações locais podem prever a coleta separada de produtos elétricos da residência, em depósitos municipais de resíduos ou pelo varejista quando você compra um novo produto.

Pacote de baterias recarregáveis

Esse pacote de baterias de longa duração precisa ser recarregado quando não consegue produzir energia suficiente em tarefas que antes eram fáceis. No final de sua vida técnica, descarte-a com o devido cuidado ao nosso meio ambiente:

- Deixe o pacote de bateria completamente descarregado e depois remova-o da ferramenta.

- Células de íon-lítio são recicláveis. Leve-os à sua concessionária ou a uma estação de reciclagem local. Os pacotes de baterias coletados serão reciclados ou descartados corretamente.

OS SÍMBOLOS NO MANUAL DE INSTRUÇÕES

|  | Duplo isolamento para proteção adicional |
| --- | --- |
|  | Leia o manual de instruções antes de usar. |
|  | Conformidade com CE. |
|  | Alerta de segurança. Por favor, use apenas os acessórios suportados pelo fabricante. |
|  | Use óculos de proteção, proteção auditiva e máscara contra poeira. |
|  | Resíduos de produtos elétricos não devem ser descartados junto com resíduos domésticos. Por favor, recicle onde houver instalações. Consulte sua autoridade local ou varejista para obter orientações sobre reciclagem. |
|  | Carregando a bateria apenas abaixo de 40°C |
|  | Sempre recicle as baterias. |
|  | Não destrua a bateria pelo fogo. |
|  | Não exponha a bateria à água |

AVISO ADICIONAL DE SEGURANÇA

Avisos de segurança para martelos rotativos sem fio

- Use protetores auriculares. A exposição ao ruído pode causar perda auditiva.

- Use alça(s) auxiliar(es), se forem fornecidos com a ferramenta. A perda de controle pode causar lesões pessoais.

- Segure a ferramenta elétrica por superfícies isoladas de aderência ao realizar uma operação onde o acessório de corte pode entrar em contato com fios ocultos. Acessório de corte em contato com um fio "energizado" pode fazer com que partes metálicas expostas da ferramenta elétrica estejam "ativas" e pode causar um choque elétrico ao operador.

- Use capacete de proteção (capacete de segurança), óculos de proteção e/ou viseira facial. Óculos comuns para olhos ou de sol NÃO são óculos de segurança. Também é altamente recomendado que você use uma máscara contra poeira e luvas grossas e acolchoadas.

- Certifique-se de que a broca esteja bem fixada antes de operar.

- Em operação normal, a ferramenta é projetada para produzir vibração. Os parafusos podem se soltar facilmente, causando quebra ou acidente. Verifique cuidadosamente o aperto dos parafusos antes de operar.

- Em clima frio ou quando a ferramenta não foi usada por muito tempo, deixe-a aquecer por um tempo operando-a sem carga. Isso vai afrouxar a lubrificação. Sem aquecimento adequado, a operação de martelagem é difícil.

- Sempre tenha uma base firme. Certifique-se de que ninguém esteja embaixo ao usar a ferramenta em locais altos.

- Segure a ferramenta firmemente com as duas mãos.

- Mantenha as mãos longe de partes móveis.

- Não deixe a ferramenta ligada. Opere a ferramenta apenas quando estiver na mão.

- Não aponte a ferramenta para ninguém na área durante a operação. A fresa pode voar e ferir alguém gravemente.

- Não toque na broca ou nas peças próximas da broca imediatamente após a operação; Elas podem ser extremamente quentes e queimar sua pele.

- Alguns materiais contêm substâncias químicas que podem ser tóxicas. Tenha cuidado para evitar inalação de poeira e contato com a pele. Siga os dados de segurança dos fornecedores de materiais.

USO RECOMENDADO

A máquina é destinada à perfuração com martelo e cinzelação em concreto e tijolo. Também é adequado para perfuração sem impacto em madeira, metal, cerâmica e plástico.

Especificações

| - Manga de travamento do suporte de ferramenta - Tampa de proteção contra poeira - Medidor de profundidade | - Interruptor de seleção de modo de função - Controle de rotação para frente e para trás - Interruptor liga/desliga |
| --- | --- |

Especificações técnicas

| Modelo nº |  | ELRH26208 ELRH26208xy | ULLRH26208 ULLRH26208xy |
| --- | --- | --- | --- |
| Tensão nominal |  | 2 0V | 20 V |
| velocidade sem carga |  | 0-1100r/min | 0-1100r/min |
| Taxa de impacto |  | 0-5000/min | 0-5000/min |
| Energia de impacto |  | 2.5 J | 2.5 J |
| Capacidade máxima de perfuração | Aço | 13 mm | 1/2 ̋ |
|  | Madeira | 30 mm | 1-3/16 ̋ |
|  | Concreto | 26 mm | 1 ̋ |

Modelo Nº NOTA: x (em branco, 1,2,3,4,5,6,7,8,9, E,S, A, M); e (em branco, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9, E,S, A, M)

- Devido ao nosso programa contínuo de pesquisa e desenvolvimento, as especificações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

As especificações e o cartucho de bateria podem variar de país para país.

⚠ AVISO!

Use apenas o pacote de bateria original e o carregador de bateria, conforme abaixo para esta ferramenta elétrica:

| Produto | Pacote de baterias |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Modelo nº | Tipo | Tensão nominal | Capacidade nominal |
| EBPK2001 EBPK2001xy | Íon-lítio | 18,5V CC, 20V máximo | 2.0Ah |
| EBPK2002 EBPK2002xy |  |  | 4.0Ah |
| EBPK2003 EBPK2003xy |  |  | 5.0Ah |

Modelo Nº NOTA: x (em branco, 1,2,3,4,5,6,7,8,9, E,S, A, M); e (em branco, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9, E,S, A, M)

| Produto | Carregador da bateria |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modelo nº | Potência de entrada | Tensão de entrada | Tensão nominal de saída | Corrente nominal de saída |
| EFCR20200 EFCR20200xy | 50 W | 220-240V ~50/60Hz | 20 V CC. | 2 A |
| EFCR20200-9 |  | 100-240V ~50/60Hz |  |  |
| ULFCR20200 ULFCR20200xy |  | 110-120V ~50/60Hz |  |  |
| EFCR20411 EFCR20411xy EFCR20403 EFCR20403xy | 105 W | 220-240V ~50/60Hz | 21 V d. c. | 4A |
| EFCR20411-9 EFCR20403-9 |  | 100-240V ~50/60Hz |  |  |
| ULFCR20411 ULFCR20411xy ULFCR20403 ULFCR20403xy |  | 110-120V ~50/60Hz |  |  |

Modelo Nº NOTA: x (em branco, 1,2,3,4,5,6,7,8,9, E,S, A, M); e (em branco, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9, E,S, A, M)

Quadro operacional

DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO

Diretrizes operacionais

NOTA: Antes de usar a ferramenta, leia o manual com atenção.

Antes de entrar em operação

1. Carregando o pacote de baterias

O carregador do pacote de baterias fornecido é compatível com a bateria de íon-lítio instalada na máquina. Não use outro carregador de bateria. O pacote de baterias de íons de lítio é protegido contra descargas profundas. Quando o pacote de baterias está vazio, a máquina é desligada por meio de um circuito de proteção: o mandril não gira mais. Em ambientes quentes ou após uso intenso, o pacote de baterias pode ficar quente demais para permitir o carregamento. Deixe a bateria esfriar antes de recarregar. quando o pacote de baterias é carregado pela primeira vez e após armazenamento prolongado. O pacote de baterias aceita carga de 100% após vários ciclos de carga e descarga.

2. Remover ou instalar o pacote de bateria (ver Figura A)

Pressione o botão de liberação da bateria para liberar e deslize a bateria para fora da ferramenta. Depois de recarregar, deslize de volta para a ferramenta. Um simples empurrão e uma leve pressão serão suficientes

OPERAÇÃO

1. Inserir e remover a broca em SDS certifique-se de que a tampa de proteção contra poeira (2) não seja danificada ao trocar as ferramentas.

Inserção

Limpe e lubrifique levemente a broca antes de inserir. Insira a broca livre de poeira no suporte da fresa com um movimento de torção até que ela trave.

A broca trava sozinha. Verifique a trava puxando a ferramenta.

Remoção

Retraia a manga de travamento do suporte da broca (3) e puxe a broca.

⚠ AVISO

Sua nova Broca Martela Rotativa gera forças poderosas para realizar seu trabalho rápida e eficazmente. Essas forças podem causar quebras e travamentos de bits SDS de qualidade inferior no mandrin, por isso recomendamos que apenas bits SDS de alta qualidade sejam usados com essa ferramenta.

2. Alça auxiliar (ver Figura B)

Deslize o cabo para o martelo e gire até a posição de trabalho desejada. Para prender, a alavanca auxiliar gira a alavanca no sentido horário. Para afrouxar a alavanca auxiliar, gire a alavanca no sentido anti-horário.

⚠ AVISO

Sempre use a alça auxiliar.

3. Medidor de profundidade ajustável (ver Figura B)

Afrouxe o medidor de profundidade girando a alavanca no sentido anti-horário. Deslize o medidor de profundidade até que a distância entre a extremidade do medidor e a ponta da broca seja igual à profundidade do furo/parafuso que você deseja fazer. Depois, prenda o medidor de profundidade girando a alça no sentido horário.

4. Interruptor liga/desliga (veja a Figura C)

Pressione o botão On/Off (5) para iniciar e solte para parar a ferramenta.

• Interruptor liga/desliga com controle de velocidade variável.

Pressione o botão On/Off para iniciar e solte para parar a ferramenta. Esta ferramenta possui um interruptor de velocidade variável (5) que entrega velocidades mais altas com pressão de gatilho aumentada ou baixa velocidades com pressão de gatilho reduzida – a velocidade é controlada variando a pressão aplicada ao interruptor.

5. Trava de interruptor (veja Figura C)

O gatilho do interruptor pode ser travado na posição DESLIGADO. Isso ajuda a reduzir a possibilidade de ligar acidentalmente quando não estiver em uso. Para travar o gatilho do interruptor, coloque a direção do controle de rotação (6) na posição central.

6. Controle de rotação para frente e para trás (ver Figura C)

Rotação para frente: Empurre o controle de rotação para frente e para trás para a esquerda

" ", para furar.

Rotação reversa: Empurre os controles de rotação para frente e para trás para a direita " ", para remover as brocas.

⚠ AVISO

Nunca mude a direção de rotação enquanto a ferramenta está girando, espere até que ela pare.

7. Seleção de modos de função (veja Figura D)

A operação da caixa de câmbio para cada aplicação é definida com o seletor de funções Figura l (4). Para alternar entre funções, pressione o botão de desbloqueio (a) e gire o seletor para o modo de operação desejado.

Modo para perfuração em aço, madeira e plásticos

Modo para ajustar o ângulo do mandril ao cinzelar

Modo para cinzelagem

Modo para perfuração simultânea e impactação de concreto, Alvenaria

NOTA: Selecione esse modo de função primeiro, ajuste o ângulo do mandril na direção desejada. Depois, selecione o modo de função para "  ", operar o trabalho de cinzelagem.

⚠ AVISO: O seletor de modo de operação pode ser acionado apenas em modo parado.

8. Proteção contra sobrecarga

Quando sobrecarregado, o motor para. Aliviar a carga na máquina imediatamente e permitir o resfriamento por aproximadamente 30 segundos na velocidade máxima sem carga.

9. Proteção contra sobrecarga dependente da temperatura

Quando usada como pretendido, a ferramenta elétrica não pode sofrer sobrecarga. Quando a carga é muito alta ou a temperatura permitida da bateria de 75 °C é ultrapassada, o controle eletrônico desliga a ferramenta elétrica até que a temperatura volte na faixa ideal de temperatura.

10. Proteção contra descarga profunda

A bateria de íon-lítio é protegida contra descargas profundas pelo "Sistema de Proteção contra Descarga". Quando a bateria está vazia, a máquina é desligada por meio de um circuito de proteção: a ferramenta inserida não gira mais.

Dicas de trabalho para sua ferramenta

Se sua ferramenta elétrica superaquecer, ajuste a velocidade máxima e mantenha a carga sem funcionar por 2-3 minutos para resfriar o motor. Brocas de carboneto de tungstênio SDS-plus devem sempre ser usadas para concreto e alvenaria.

Ao furar em metal, use apenas brocas HSS em boas condições. Sempre que possível, use um furo piloto antes de perfurar um furo de grande diâmetro.

Solução do problema

1. Razões para diferentes tempos de carregamento

O tempo de carregamento pode ser afetado por vários motivos, que não são defeitos no seu produto. Se o pacote de baterias estiver apenas parcialmente descarregado, pode ser recarregado em menos de 1 hora. Se a bateria e a temperatura ambiente estiverem muito frias, a recarga pode levar de 1 a 1,5 hora. Se o pacote de baterias estiver muito quente, ele não recarrega porque o corte de segurança interna impede isso. Se o pacote de baterias estiver muito quente, você deve retirar o pacote do carregador e deixar que ele esfrie primeiro até a temperatura ambiente, e então a recarga pode ser iniciada. Se você carregar uma segunda bateria imediatamente após a primeira, o carregador pode ser superaquecido. Sempre deixe pelo menos 15 minutos de descanso entre o carregamento da bateria.

2. Razões para diferentes tempos de funcionamento do pacote de baterias

Problemas com o tempo de carregamento, não usar um pacote de bateria por um tempo prolongado reduzem o tempo de funcionamento do pacote de baterias. Isso pode ser corrigido após várias operações de carga e descarga, carregando e trabalhando com sua furadeira. Condições de trabalho pesadas, como parafusos grandes em madeira dura, consomem a energia do pacote de baterias mais rapidamente do que condições de trabalho mais leves. Não recarregue sua bateria abaixo de 0°C e acima de 30°C, pois isso afetará o desempenho.

Manutenção

Remova a bateria da ferramenta antes de realizar qualquer ajuste, manutenção ou serviço.

Sua ferramenta elétrica não precisa de lubrificação ou manutenção adicional. Não há peças reparáveis pelo usuário na sua ferramenta elétrica. Nunca use água ou produtos químicos para limpar sua ferramenta elétrica. Limpe com um pano seco. Sempre guarde sua ferramenta elétrica em um local seco. Mantenha as aberturas de ventilação dos motores limpas. Mantenha todos os controles funcionais livres de poeira. Ocasionalmente, você pode ver faíscas pelas aberturas de ventilação. Isso é normal e não vai danificar sua ferramenta elétrica.

Proteção ambiental

Descarte

A máquina, seus acessórios e materiais de embalagem devem ser separados para reciclagem ambientalmente amigável. Os componentes plásticos são rotulados para reciclagem categorizada.

MANUTENÇÃO

Possíveis maus funcionamentos e ações corretivas

| Falha | Causas prováveis | Ações |
| --- | --- | --- |
| Quando a máquina é ligada, o motor elétrico não funciona. | ● Falha do interruptor ●O cabo de energia ou fiação está quebrado, falha no plugue do cabo de alimentação; ● Sem contato com a escova com o coletor; ● Desgaste/dano das escovas | Desconecte a máquina da rede elétrica e entre em contato com um especialista qualificado. |
| Formação de um fogo circular no coletor | ● Desgaste/dano da escova no suporte da escova; ● Mau funcionamento na bobina do armadura | Desconecte a máquina da rede elétrica e entre em contato com um especialista qualificado. Por favor, não conserte a máquina sozinho. |
| Ao trabalhar, fumaça ou cheiro de isolamento queimado aparece pelas aberturas de ventilação. | ● Mau funcionamento na bobina do motor elétrico; ● Mau funcionamento da parte elétrica da ferramenta. |  |
| Aumento do ruído na caixa de câmbio | ● Desgaste/quebra de engrenagens ou rolamentos |  |
| Quando a máquina é ligada, o eixo não gira | ● Falha na caixa de câmbio. |  |

Critérios de estado crítico

| Critérios de estado crítico | Causas prováveis | Ações |
| --- | --- | --- |
| Rachaduras nas superfícies de partes de rolamento e carcaça | Deformação por fadiga do metal | Desconecte a máquina da rede elétrica e entre em contato com um especialista qualificado. Por favor, não conserte a máquina sozinho. |
| O cabo de energia ou plugue está danificado | Sobrecarga ou quebra |  |
| Desgaste excessivo ou danos ao motor ou mecanismo redutor, ou uma combinação de sinais | Deformação por fadiga do metal |  |

Critérios de estado crítico

| Lista de falhas críticas | Ações |
| --- | --- |
| Faísca de motor elétrico | É necessário contatar um especialista qualificado |
| A aparência de ruído supérfluo | É necessário contatar um especialista qualificado |
| Se as falhas acima forem detectados, é necessário desconectar a máquina da rede elétrica e contatar um especialista qualificado |  |